Michael Ritter				Lösungsblatt Nr:13			Datei:A_13_l.doc

1.a)	geg: A = 20 cm² ;d = 0,05 mm ;  εr=2 ;  ε0=8,85419⋅10−12CVm

ges: C

Lös:

C = εr⋅ε0⋅Ad

C = 2 8,85419⋅10−12CVm⋅0,002m²0,00005m=7,08⋅10−10F

b)	Lös:

Q=C⋅U

Q=7,08⋅10−10F⋅100V

Q=7,08⋅10−8C

c)	geg: Q=1⋅10−4C

Lös:

U=QC

U=1⋅10−4C7,08⋅10−10F=1,41⋅105V

2.	geg: b = 0,5 cm ;  d = 0,05 mm ;  εr=2;  C=10⋅10−6F

ges: l

Lös:

C=εr⋅ε0⋅Ad

A=C⋅dεr⋅ε0

A=10⋅10−6F⋅5⋅10−5m2⋅8,85419⋅10−12CVm= 28,24m²

l =Ab

l = 28,24m25⋅10−3m= 5648m

3.	geg: C=10−5F;  Parallel: Cges=15⋅10−6F ;  Reihe: C=5⋅10−6F

ges:  C2

Lös. Reihe:						Parallel:

1Cg=1C1+1C2					Cges=C1+C2

1C2=1Cg−1C1					C2=Cges−C1

1C2=15⋅10−6F−11⋅10−5F				C2=1,5⋅10−5F−1⋅10−5F

1C2=2⋅1051F−1⋅1051F				C2=0,5⋅10−5F

1C2=1⋅1051F

C2=1⋅10−5F

4.	geg: Ug=100V ; C1=5⋅10−6F ;  C2=1⋅10−5F ;  C3=2⋅10−5F

ges:  Q1;Q2;Q3	U1;U2;U3

Lös:

Qg=Ug⋅Cg	;	Qg=Q1=Q2=Q3

1Cg=1C1+1C2+1C3 ;	1Cg=15⋅10−6F+11⋅10−5F+12⋅10−5F

1Cg=2⋅1061F+1⋅1051F+5⋅1041F

1Cg=3,5⋅10−61F

Cg=2,86⋅10−6F

Qg=100V⋅4,65⋅10−7F

Qg=2,86⋅10−4C

U1=QgC1;	U2=QgC2 ;	U3=QgC3

U1=2,86⋅10−4C5⋅10−6F=57,14V			U3=2,86⋅10−4C2⋅10−5F=14,28V

U2=2,86⋅10−4C1⋅10−5F=28,57V			Probe: UG=U1+U2+U3=100V

5.	geg: C1=C2=C3=1⋅10−5F ; 	Ug=200V

ges:  Cg; U1; U2; U3

- Skizze

1Cg=3⋅1C1,2,3=3⋅1051F

Cg=13⋅10−5F

Qg=Cg⋅Ug=13⋅10−5F⋅200V=23⋅10−3C

U1,2,3=QgC1,2,3=2⋅10−3C V3⋅10−5C=23⋅102V

- Skizze

Cg=3⋅C1=3⋅10−5F

Qg=Cg⋅Ug=200V⋅3⋅10−5CV=6⋅10−3C

Ug=U1=U2=U3= ; Qg=Q1+Q2+Q3

Q1=C1⋅U1=1⋅10−5F⋅200V=2⋅10−3C

Q1=Q2=Q3=2⋅10−3C

- Skizze

C2,3=C2+C3=2⋅10−5F

1Cg=1C1+1C2,3=1⋅1051F+12⋅1051F=32⋅1051F

Cg=23⋅10−5F

Qg=Cg⋅Ug=23⋅10−5F⋅200V=43⋅10−3C

C1=QgU1	; U1=QgC1=4⋅10−3C V3⋅10−5C=43⋅102V

U2,3=Ug−U1=23⋅102V

Q2,3=C2⋅U2,3=1⋅10−5F⋅23⋅102V=23⋅10−3C

Q3=Q2 ; Q2,3=Q2+Q2=2⋅Q2

Q2=Q2,32=13⋅10−3C

- Skizze

1C1,2=1C1+1C2=11⋅10−5F+11⋅10−5F=21⋅10−5F ;	C1,2=12⋅10−5F

Cg=C3+C1,2=12⋅10−5F+2⋅12⋅10−5F=1,5⋅10−5F

Q1,2=U1,2⋅C1,2=200V⋅0,5⋅10−5F=1⋅10−3C

U1=Q1C1=1⋅10−3C1⋅10−5F=100V

U2=U1,2−U1=200V−100V=100V

U3=Uges=200V

- siehe Folie

- Energie des Kondensators

Wel=12Q0⋅U0

Wel=12C⋅U2 oder12Q2C		C=εr⋅ε0⋅Ad		U=E⋅d

Wel=εr⋅ε0⋅Ad⋅E2⋅d2=12⋅εr⋅ε0⋅A⋅E2⋅d		A⋅d=V

Wel=12⋅εr⋅ε0⋅E2⋅V

WelV=12⋅εr⋅ε0⋅E2	Energiedichte des Kondensators	WelV=1Jm3