Aufgabenblatt: Magnetische Flussdichte

1.		Geg.:	I=2A; n=1000; l=0,6m; μ0=1,257*10-6 TmA; μr=1

Ges.:	B= ?[T]; H= ?[ Am]

Lös.:	B=(μ0 *μr * I * n )/ l

B= (1,257*10-6 TmA * 1 *  2A * 1000) / 0,6m

B= 4,19*10-3 T

H= B / (μ0 * μr )

H= 4,19*10-3 T / (1,257*10-6 TmA* 1)

H= 3,333 * 103 Am

- Beim Feld doppelter Stärke sind die Wicklungen parallel und beim Feld mit dem Betrag null sind die Wicklungen in Reihe geschaltet.

3.		Geg.:	l= 100m; I= 1000A; α=900; B= 0,47 * 10-4 T

Ges.:	F= ?[N]

Lös.:	F= B * I * l * sinα

F= 0,47*10-4 T * 1000A * 100m * 1

F= 4,7 N

4.		Geg.:	Inklinationswinkel i = 66° ;

Rest siehe Aufg. 3

Ges.:	a) 	F = ? [ N ]; 	b) F = ? 8 N ]

Lös.:	a) 	Bv = B * sin i

Bv = 0,47 * 10-4 T * sin 66°

Bv = 4,29 * 10-5 T

F = I * Bv * l

F = 1000 A * 4,29 * 10-5 T * 100 m

F = 4,29 N

b)	Bh = B * cos i

Bh = 0,47 * 10-4 T * cos 66°

Bh = 1,91 * 10-5 T

F = Bh * I * l

F = 1,91 * 10-5 T * 1000 A * 100 m

F = 1,91 N

5.		Geg.:	mh= 1,67343 * 10-24 Kg; r= 5m; U= 2KV; me= 9,109 * 10-31 Kg;

e= 1,6 * 10-19 C

Ges.:	e/mp= ?[C/Kg]

Lös.:	a)	mh = mp +  me

mp = mh - me

mp = 1,67343 * 10-24 Kg - 9,109 * 10-31 Kg

mp = 1,673429089 * 10-24 Kg

e/ mp = 1,6 * 10-19 C / 1,673429089 * 10-24 Kg

e/ mp = 9,56 * 104 C/Kg

- Wel = Wkin

e * U = ½ * mp * vp2

vp = e∗U∗2mp

vp = 1,6∗10−19C∗2KV∗21,673429089∗10−24Kg

vp = 1,9555 * 104 m/s

- Fz = Fel

(mp * vp2 )/ r = e * vp * B

B = me /e * vp /r

B = 1,046 * 10-5 * 1,9555 * 104 m/s / 5m

B = 41mT

6.		Geg.:	U = 18KV; d = 0,4m; m = 9,109 * 10-31 Kg; e= 1,6021 * 10-19 C

Ges.:	v = [m/s]; t = [s]

Lös.:	0,5 * m * v2 = e * U

0,5 * 9,109 * 10-31 Kg * v2 = 1,6021 * 10-19 C * 18KV

v = 7,9572 * 107 m/s

t = d / v

t = 0,4m / 7,9572 * 107 m/s

t = 5,0269 * 10-9 s

7.		siehe Unterlagen