Induktion

1.)     a) geg.:      lF  = 10,7 cm					ges.:  ΔBΔt

nF  = 1000

t = 10 s

I1 = 1 A     I2  = 6 A

Lös.:         B = r  * 0  * nl * I

B = 1 * 1,26 * 10-6  * 10000,107 * 5  T

B = 5,9 * 10-2  T

ΔBΔt = 5,9 * 10-2  T  10s = 5,9 * 10-3 Ts

b 1)  geg.:	  ni = 100						ges.:  Ui

A = 20 * 10-4  m2

d = 0

Lös.:          Ui = ni * ΔΦΔt		Ui = ni * (ΔBΔt * A + B * ΔAΔt)

Ui = ni * ΔBΔt * A

Ui = 100 * 5,9 * 10-3  * 2 * 10-3  V

Ui = 1,2 * 10-3  V

b 2)  geg.:       = 45°						ges.: Ui2

Lös.:       As  = A * cos 45°				Ui2  = Ui  * cos 45°

As  = 2 * 10-3  m2 * cos 45°			Ui2  =  1,2 * 10-3  V * cos 45°

As  = 1,4 * 10-3  m2				Ui2  =  8,5 * 10-4  V

2.)   geg.:      l = 1,45 m						ges.: B ; t

nF  =  43500

IF = 8,5 A

ni  = 800

A  = 5,85 * 10-4  m2

Ui = 45 mV

a) Lös.:    B = r  * 0  * nl * IF

B = 1 * 1,26 * 10-6  * 435001,45 * 8,5  T

B = 3,2 * 10-1  T

b) Lös.:     Ui = ni * ΔBΔt * A		t = ni∗ΔB∗AUi

t = 800∗3,2∗10−1∗5,85∗10−445∗10−3 s

t = 3,3 s

tges = 6,6 s

3.)   geg.:       A  = 8,2 * 10-4  m2					ges.: B

ni  = 180

 Ui  * t = 2,8 * 10-3 Vs

Lös.:       Ui = ni * ΔBΔt * A                    B = Ui∗Δtni∗A

B = 2,8∗10−3180∗8,2∗10−4 T

B = 1,9 * 10-2  T

4.)     a)  Lös.:       Ui = - ni * ΔΦΔt  ;  n = 1

ΔΦΔt = ΔBΔt * A + B * ΔAΔt

ΔΦΔt = B * ΔAΔt       ;       A = b * l

Ui  =  -  Δ(b∗l)Δt  * B      v = bt

Ui  = - v * l * B

b)  geg.:       l = 14 * 10-2  m				ges.: Ui  ; n

v = 2,4 m * s-1

B = 1,8 * 10-1  V*s*m-2

Ui  = 200 V

Lös.:     Ui1  =  v * l * B

Ui1  =   2,4 m * s-1  * 14 * 10-2  m	* 1,8 * 10-1  V*s*m-2

Ui1  =	0,6048 V

Ui1ges  = 2 * Ui1  = 1,21 V

Uig  = 200 V      Ui  = 100 V

Ui1  = v * l * B * n	;       n = Uiv∗l∗B

n = 100V2,4m∗s−1∗14∗10−2m∗1,8V∗s∗m−2

n = 165

5.)        a)  geg.:         l = 0,12 m				ges.: V

B = 4,8 * 10-2  V*s*m-2

n  = 250

Lös.:       Uiges  = v * l * B * ni                       v = Uini∗l∗B

v = 3V250∗0,12m∗4,8V∗s∗m−2

v = 2,08 m * s-1