Parallelschaltung Kondensator

Ladung gesamt = Qges = Q1+Q2+Q3	   Qoulomb

Kapazit gesamt = Cges = C1+C2+C3	   Farad

Spannung	  = Uges = U1=U2=U3  Volt

Ableitung:

Uges = U1=U2=U3

Qges = Q1+Q2+Q3

C*U= (C1*U1)+(C2*U2)+(C3*U3)

= (C1*U) + (C1*U) + (C3*U)

= U * (C1+C2+C3) │:U

= C = C1+C2+C3

Reihenschaltung Kondensator

Ladung gesamt = Qges = Q1=Q2=Q3	   Qoulomb

Kapazit gesamt = Cges = 1/C1+1/C2+1/C3 Farad

Spannung	  = Uges = U1+U2+U3  Volt

Ableitung:

Uges=U1+U2+U3

Qges=Q1=Q2=Q3

U=Q/C = Q1/C1+ Q1/C2+ Q1/C3

Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3

Q/C = 1 (1/C1+1/C2+1/C3)

= 1/C1+1/C2+1/C3

Kapazität

[C] 1C = 1C/V = 1F (Farad)

A = Fläche cm2

d = Abstand cm

Er = Dielektri-Zahl

Satz = große Fläche + großer Abstand

+ große Er = großes Farad

_____________________________________________________________

KLEBE UND SCHNITTKANTE (MAN NEHME UHU ODER PRITT!!)

_____________________________________________________________

Energiedichte

W = ½ Q * U = ½ * (U * C) U

W = ½ Er * Eo * (A/d) * U2

W = ½ Er * Eo * A (E2 * d)

W = ½ Er * Eo * A * d * E2

W = ½ Er * Eo * V * E2 │:V

W/V = ½ * Er * Eo * E2

Nicht aufgeführte

wichtige Formel:

Fa = Fg * s/l

Energie ? = W [J]

Parallelschaltung Widerstand

Strom gesamt    = Iges = I1+I2+I3	  Ampere

Spannung	  = Uges = U1=U2=U3  Volt

Widerstand ges = Rges = 1/R1+1/R2+1/R3 Ohm

Reihenschaltung Widerstand

Strom gesamt = Iges = I1=I2=I3 Ampere

Widerstand     =Rges = R1+R2+R3  Volt

Spannung	= Uges = U1+U2+U3  Volt